课程编号 1800440094

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：电子秤的设计

学    院：数学科学学院

指导教师：郭嘉庆

报告人： 陈冠宇  组号： 20

学号  2024382026   实验地点   致原楼214

实验时间：  2026  年 4 月 14 日

提交时间：  2026   年    4    月   18     日

一、实验目的 1.了解金属箔式应变片的应变效应 2.学习单臂电桥、半桥、全桥的工作原理 3.了解差动放大器的工作原理 4.设计电子秤系统

二、实验原理 1.金属电阻的应变效应：金属丝在外力作用下发生机械形变时电阻值会发生变化。 2.金属应变片：利用金属的电阻应变效应工作的传感器，当金属丝受力变形时，其电阻值会相应变化。通过测量电阻变化，就能推算出应变大小。 3.应变桥工作原理：把应变片接入惠斯通电桥的一臂（或多臂）。当试件受力变形时→应变片电阻变化→破坏电桥平衡→输出端产生与应变成比例的电压信号。通过测量这个电压，就能精确反推出应变大小。

- 实验仪器： 直流恒压源、九孔板1块、电子秤模块1个、差动放大器模块1个、22KΩ电位器模块1个、1KΩ电阻模块一个、350Ω电阻模块3个、应变片转接盒模块4个、短接片2个、万用表1个、20g砝码6个、导线若干。

- 四、实验内容： 1.单臂电桥 1.1把元件插在九孔板上：把电位器、差动放大器，电阻和应变片转接盒按右图所示插在九孔板上，注意22K电位器的滑动端与1K电阻相连，电桥只有一个臂（R4位置）接入应变片； 1.2连线： 1.2.1把22K电位器的固定电阻的两端接到电源的±4V电压接口上； 1.2.2把电桥两端也接到±4V电压接口上（为了让ΔU 为正，电桥的上端接+4V，下端接−4V）； 1.2.3把差动放大器的V+和V-两处分别接到电源的+15V和−15V电压接口，注意这里不可以反接； 1.2.4把±4V和±15V电源的地线接到差动放大器的接地端； 1.2.5把R4位置的应变片转接盒接到电子秤模块的R4上； 1.2.6把万用表的地线接到差动放大器的地线端，万用表的火线接到差动放大器的输出端V0； 1.3差动放大器调零： 1.3.1. 把差动放大器的VP和VN两接口短接，把增益调到最大； 1.3.2. 把万用表调到直流电压2V量程（如果显示超量程就先用20V）； 1.3.3. 调节差动放大器的调零旋钮，使万用表测得的电压V0的值接近0V，小于1mV即可视为已调零； 1.4调节电桥平衡： 1.4.1. 差动放大器调零后，把差动放大器的VP和VN接口分别接到电桥右臂和左臂的中点，用转接盒连接（ VP和VN分别接右侧和左侧，是为了使ΔU为正，便于记录）； 1.4.2. 调节22K电位器，使万用表的测得的电压值接近0V，小于5mV即可视为已调零，可近似认为电桥平衡； 1.5测量差动放大器输出电压ΔU与砝码个数的关系： 1.5.1. 电桥平衡后，记录此时的电压值，即0个砝码时的ΔU，填入表1； 1.5.2. 逐个增加砝码，记录对应的ΔU，填入表格1； 2.双臂电桥 2.1在单臂电桥电路的基础上，把R3替换为应变片电阻R3； 2.2按单臂电桥步骤的第4.2步调节电桥平衡； 2.3测量ΔU与砝码个数的关系，记录表格2； 3.全臂电桥 3.1在双臂电桥电路的基础上，把R1和R2替换为应变片电阻的R1和R2； 3.2按相同方法调节电桥平衡； 3.3测量ΔU与砝码个数的关系，记录表格3；

五、数据记录： 组号： 20 ；姓名 陈冠宇 原始数据： 砝码个数; 质量(g); 单臂上行(V); 单臂下行(V); 双臂上行(V); 双臂下行(V); 全臂上行(V); 全臂下行(V). 0; 0; -0.0057; -0.0059; 0.0051; 0.0037; 0.0000; -0.0034. 1; 20; 0.0178; 0.0176; 0.0467; 0.0514; 0.0930; 0.0900. 2; 40; 0.0418; 0.0417; 0.0956; 0.0992; 0.1883; 0.1844. 3; 60; 0.0656; 0.0654; 0.1440; 0.1470; 0.2827; 0.2800. 4; 80; 0.0895; 0.0893; 0.1926; 0.1941; 0.3764; 0.3745. 5; 100; 0.1134; 0.1132; 0.2414; 0.2416; 0.4703; 0.4700. 6; 120; 0.1370; 0.1370; 0.2893; 0.2893; 0.5645; 0.5045. 平均电压（上行/下行均值） 质量(g); 单臂平均(V); 双臂平均(V); 全臂平均(V). 0; -0.00580; 0.00440; -0.00170. 20; 0.01770; 0.04905; 0.09150. 40; 0.04175; 0.09740; 0.18635. 60; 0.06550; 0.14550; 0.28135. 80; 0.08940; 0.19335; 0.37545. 100; 0.11330; 0.24150; 0.47015. 120; 0.13700; 0.28930; 0.53450.

- 数据处理 1) 处理方法 以质量 (m) 为横轴、电压 (U) 为纵轴，对单臂/双臂/全臂平均电压分别做线性拟合： U=km+b 其中 (k) 为灵敏度（V/g），(b) 为零点偏置。计算零点误差（0 g 时平均输出电压）,计算上行-下行最大差值，作为回程差（滞后）指标。 2) 计算结果（基于当前数据） 单臂电桥： U≈0.0011915 m−0.0059411，R2=0.999996 灵敏度k≈1.1915 mV/g（约 0.02383 V/20g） 零点误差 ≈−5.8 mV；最大上/下行差≈0.2 mV 双臂电桥： U≈0.0023849 m+0.0026911，R2=0.999913 灵敏度 k≈2.3849 mV/g（约 0.04770 V/20g） 零点误差 ≈4.4 mV；最大上/下行差 ≈4.7 mV 全臂电桥（按全部数据拟合）： U≈0.0045625 m+0.0030500，R2=0.997938 灵敏度 k≈4.5625 mV/g（约 0.09125 V/20g） 零点误差 ≈−1.7 mV；最大上/下行差 ≈60 mV 说明：全臂在 120 g 下行点（0.5045 V）明显偏离整体线性趋势，导致回程差偏大、拟合 R2 下降。若剔除此异常点，全臂拟合可达R2≈0.999994。

七、结果陈述： 1.三种接法下，输出电压均随质量增加而近似线性增大，满足电子秤静态标定的基本要求。 2.灵敏度大小规律明显：全臂 > 双臂 > 单臂，且双臂约为单臂 2 倍、全臂约为单臂 4 倍，与电桥理论一致。 3.单臂和双臂数据线性度较好；全臂在大质量端（120 g 下行）出现明显偏离，导致回程差增大，提示该点可能受读数波动、结构回弹或接触稳定性影响。 4.在当前实验条件下，电子秤方案可实现 0~120 g 范围内的质量-电压映射，采用全臂方案可获得更高灵敏度，但应进一步优化高载荷下的稳定性。

八、实验总结与思考题 1) 实验总结 本实验完成了单臂、双臂、全臂电桥电子秤的搭建、调零、标定与比较。通过数据拟合验证了电桥输出与质量近似线性关系，并观察到灵敏度随桥路臂数增加而提升。实验结果整体符合理论预期，加深了我对“应变片—电桥—差动放大”测量链路的理解。 2) 思考题 问题1：哪些因素会导致电子秤非线性误差增大？怎么消除？ 可能因素：应变片粘贴不均匀、梁体受力不理想（偏载）、温漂、放大器零点漂移、电桥不平衡、导线/接触电阻变化、机械回程与摩擦。 改进措施：规范粘贴与布线、保持同温环境并预热、每次测量前调零、减小偏载、重复测量取均值、对异常点复测或剔除、提高结构刚度并减小机械滞后。 问题2：若要增加输出灵敏度，可以采取哪些措施？ 可采用全臂电桥替代单臂/双臂、提高激励电压（在器件允许范围内）、提高放大器增益、选用灵敏系数更高的应变片、优化梁体结构使同样载荷产生更大应变，同时保证系统不过载和不饱和。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.